САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно- исследовательских и проектно-изыскательских организаций»

( Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ)»

115088, Россия, Москва, ул. 2-я Машиностроеная, д. 25, стр. 5, СРО-П-029-25092009, от «25» ноября 2019 r.

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1236  ООО «Импульс» г. Миллерово

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения по объекту «Жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область,

Миллеровский район, Миллеровское городское

## поселение, г. Миллерово, ул. <Бородинская, 16/13» на земельном участке с кадастровым номером 61:54:0041501:299

### 34 - 21 – ТЗ

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Ассоциация Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно- исследовательских и проектно-изыскательских организаций»

( Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ)»

115088, Россия, Москва, ул. 2-я Машиностроеная, д. 25, стр. 5, СРО-П-029-25092009, от «25» ноября 2019 r.

Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 1236  ООО «Импульс» г. Миллерово

# ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения по объекту «Жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область,

Миллеровский район, Миллеровское городское

## поселение, г. Миллерово, ул. Бородинская, 16/13» на земельном участке с кадастровым номером 61:54:0041501:299

### 34 - 21 – ТЗ

ГИП	Павлюкова Е.Г.

|  |  | Основание для разработки документации Обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения по объекту: «Жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, Миллеровское городское поселение, г. Миллерово, ул. Бородинская, 16/13» на земельном участке с кадастровым номером 61:54:0041501:299 разработано на основании: - задания на проектирование, выданного заказчиком - № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» - Правила землепользования и застройки Миллеровского городского поселения Цель работы - обоснование отступления от требований Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, а именно от параметров разрешенного строительства в части изменения отступов от границ земельного участка в связи с иными характеристиками, которые неблагоприятны для застройки земельного участка (в порядке ст.40 Градостроительного кодекса РФ) . 1.1 Характеристика земельного участка Проектируемый объект располагается в северном планировочном районе г.Миллерово, Миллеровского района, Ростовской области, на землях городского поселения, на земельном участке, находящемся в условиях новой градостроительной ситуации ( новая застройка). Участок прямоугольной конфигурации в плане. Площадь земельного участка, согласно кадастровой выписке составляет 300,0м2. Согласно Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, проектируемый объект расположен в зоне Ж1- зона индивидуальной усадебной жилой застройки. Индивидуальная жилая застройка выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного типа с минимально разрешенным набором услуг местного значения. К индивидуальной жилой застройке относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства). На участке застройки отсутствуют другие строения и зеленые насаждения. Памятники архитектуры на участке строительства отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 - 21 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Земельный участок ограничен: - с юга, запада, востока – соседними земельными участками; - с юга – с автомобильной дорогой по ул. Бородинская; 1.2 Обоснование отступления от требований ПЗЗ Миллеровского городского поселения. Правилами землепользования и застройки Миллеровского городского предусмотрено: - отступ застройки от красной линии улицы - от красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. -отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки - от жилого дома – 3м. При обследовании земельного участка на предмет определения места размещения объекта, было выявлено, что объект строительства располагается на новом земельном участке, выделенном под строительство. Участок имеет сложные топографические условия, не позволяющие разместить строение в соответствии с требованиями ПЗЗ Миллеровского городского поселения. Проектируемый объект возможно разместить со следующими отступами: - изменить отступ от западной границы с 3,0 м до 1,0 м. Все остальные параметры размещения объекта соответствуют требованиям ПЗЗ Миллеровского городского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 - 21 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Компенсационные мероприятия: В качестве компенсационных мероприятий при размещении проектируемого объекта на территории земельного участка с отступлениями от требований ПЗЗ, предусматрены компенсационные мероприятия: - устройство организованного водоотвода с кровли здания ( желоба, водоприемные воронки и трубы) и отвод талых и дождевых вод по рельефу для исключения подтопления соседнего участка - вертикальная планировка проектируемого земельного участка будет выполнена с таким условием, что дождевые и талые воды будут отводиться с проектируемого земельного участка в сторону проезжей части по ул. Бородинская, не допуская подтопление соседнего земельного участка; ВЫВОД Отступление от требований Проекта землепользования и застройки по объекту: «Жилой дом, расположенный по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, Миллеровское городское поселение, г. Миллерово, ул. Бородинская, 16/13» на земельном участке с кадастровым номером 61:54:0041501:299 в части изменения отступов от границ земельного участка в связи с иными характеристиками которые неблагоприятны для застройки земельного участка (в порядке ст.40 Градостроительного кодекса РФ) возможно при выполнении компенсационных мероприятий, предусмотренных данной документацией. Эти мероприятия позволят в дальнейшем эксплуатировать здание, не создавая неудобств объектам, размещенным на соседних земельных участках, не нарушая нормы освещенности, не нарушая права и охраняемые законом интересы других лиц и не создавая угрозу жизни и здоровью граждан, а так же позволят улучшить архитектурный облик улицы: Проектируемый объект возможно разместить со следующими отступами: - изменить отступ от западной границы с 3,0 м до 1,0 м. Это расположение объекта не нарушит требования Технического регламента, не создаст неудобств объектам, расположенным на соседних земельных участках и соответствует требованиям ст.40 Градостроительного Кодекса РФ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 - 21 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Схема расположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 - 21 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  | Схема расположения строения на участке |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взам. Инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. И дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 - 21 – ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм | Кол. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

Приложение