СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование разделов и подразделов | Страница |
| --- | --- | --- |
| 69-22-ПЗ.С | Содержание | 3 |
| 69-22-ПЗ.СП | Состав проекта | 5 |
| 69-22-ПЗ | Текстовая часть | 6 |
| 1 | Обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – сокращение минимальных отступов от проектируемого здания жилого дома до границ земельного участка | 6 |
| 1.1 | Характеристика земельного участка | 7 |
| 1.2 | Технико-экономические показатели | 13 |
| 1.3 | Решения по инженерной подготовке территории. Решения по инженерной защите территории от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод | 14 |
| 1.4 | Организация рельефа вертикальной планировкой | 14 |
| 1.5 | Решения по благоустройству территории | 14 |
| 1.6 | Зонирование территории земельного участка | 14 |
| 1.7 | Решения по озеленению территории | 15 |
| 1.8 | Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту капитального строительства | 15 |
| 1.9 | Внешний и внутренний вид объекта капитального строительства, его пространственная, планировочная и функциональная организация | 15 |

| 1.10 | Решения по отделке фасадов здания | 15 |
| --- | --- | --- |
| 1.11 | Вывод | 16 |
|  | Приложения | 17 |
| Приложение А | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 11-08-22-00669 от 11.08.2022 г. | 19 |
| Приложение Б | Выписка из ЕГРН на земельный участок с КН 61:54:0041501:183 от 01.11.2019 г. № 61/026/850/2019-1762 | 21 |
| Приложение В | Отчёт по инженерным изысканиям, выполненный ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» в 2014 г | 24 |
|  | Графическая часть |  |
| Лист 1. 69-22 | Схема планировочной организации земельного участка. М 1:500 |  |
| Лист 2. 69-22 | Схема посадки жилого дома. М 1:500 |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 69-22 | Обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства |  |

1. Обоснование отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – сокращение минимальных отступов от проектируемого здания жилого дома до границ земельного участка

Данная часть проектной документации на «Строительство жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, 
г. Миллерово, пер. Белгородский, 14, на земельном участке с кадастровым номером 61:54:0041501:183», разработана на основании:

- задания на проектирование, выданного заказчиком;

- выписки из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 61:54:0041501:183 № 61/026/850/2019-1762 от 01.11.2019 г.;

При разработке проектной документации соблюдены требования следующих нормативных документов:

- Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс РФ»;

- Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» от 30.12.2016 г.;

- СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75» от 16.12.2016 г.;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» от 24.04.2013 г.;

- - СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001»;

- Правил землепользования и застройки Миллеровского городского поселения, утвержденных Решением Собрания депутатов Миллеровского района № 102 от 21.09.2018 г.;

- Нормативов градостроительного проектирования Муниципального образования «Миллеровское городское поселение» Миллеровского района Ростовской области, утвержденных Решением Собрания депутатов Миллеровского городского поселения № 81 от 26.02.2018 г.

1.1 Характеристика земельного участка

Проектируемый объект «Строительство жилого дома, расположенного 
по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, 
г. Миллерово, пер. Белгородский, 14, на земельном участке с кадастровым номером 61:54:0041501:183» (далее проектируемое здание жилого дома) расположен в северном планировочном районе города Миллерово Ростовской области, на земельном участке, находящемся в районе сложившейся застройки.

Согласно выписке из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером 61:54:0041501:183 № 61/026/850/2019-1762 от 01.11.2019 г.;

категория земель - земли населенных пунктов;

- вид разрешенного использования – «индивидуальные жилые дома».

Земельный участок вытянутой прямоугольной конфигурации. Площадь отведенного земельного участка для строительства - 0,06 га.

Земельный участок с КН 61:54:0041501:183 граничит:

- с севера –  с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, ул. Бородинская, 6/16, на ЗУ с КН 61:54:0041501:372;

- с юга – с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, пер. Белгородский, 12, на ЗУ с КН 61:54:0041501:184;

- с запада –  с автомобильным проездом по пер. Белгородскому;

- с востока - с земельным участком, расположенным по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, пер. Казанский, 11, на ЗУ с КН 61:54:0041501:190.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования Миллеровского городского поселения, утвержденными Решением Собрания депутатов Миллеровского района № 102 
от 21.09.2018 г., земельный участок  с КН 61:54:0041501:183 расположен в зоне 
Ж-1 (зона индивидуальной усадебной жилой застройки), для которой установлены следующие параметры разрешенного строительства:

| Параметры разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| Площадь земельного участка |  |
| максимальная | 1500 м2 (для индивидуального жилищного строительства) |
| минимальная | 200 м2 (для индивидуального жилищного строительства) |
| Количество этажей |  |
| максимальное | до 3 этажей, включая все надземные и подземные этажи, в том числе технический, мансардный, цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м |
| минимальное | Настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается |
| Высота зданий, сооружений |  |
| максимальная | 12м. Высота здания ограничивается количеством этажей (включаются все надземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2м), для блокированных 3 этажа. За исключением земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в пределах зон ограничений по этажности, выделенных по условиям охраны объектов культурного наследия |
| минимальная | настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается |
| Процент застройки |  |
| максимальный | - В условиях вновь застраиваемых территорий (отношение площади земельного участка, которая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка) не может превышать 50%. - В условиях реконструкции сложившейся застройки (отношение площади земельного участка, которая может быть занята объектами индивидуального жилищного строительства и хозяйственными постройками, ко всей площади земельного участка) при отсутствии централизованного канализования не может превышать 60%, а при наличии централизованного канализования не может превышать 70%. |
| Минимальный | Настоящим подразделом градостроительного регламента не устанавливается |
| Иные показатели |  |
| максимальная высота оград вдоль улиц | 2м |
| максимальная высота оград между соседними участками | 2м (разрешены только сетчатые или решетчатые ограждения) |
| отступ застройки от красной линии улицы | От красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов по красной линии улиц. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5м |
| отступ застройки от межи, разделяющей соседние участки | от жилого дома – 3м, в условиях реконструкции от жилого дома – 1м, от постройки для содержания скота и птицы – 4м, от других построек (сарая, бани, гаража, навеса и др.) – 1м (при условии соблюдения противопожарных разрывов), от стволов высокорослых деревьев – 4м, от стволов среднерослых, деревьев – 2м, от кустарника – 1м |

В соответствии с п. 1 ст. 40 Градостроительного Кодекса РФ правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Правообладатель земельного участка, расположенного по адресу: 
пер. Белгородский, 14, г. Миллерово Миллеровского района Ростовской области, считает целесообразным размещение здания жилого дома согласно прилагаемой схемы (см. лист 1 графической части) с отклонением от параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка:

- с западной стороны – с 5,0 м до 0,0;

- с северной стороны с 3,0 м до 2,0 м.

Обременениями для использования земельного участка с достаточной эффективностью являются неблагоприятные характеристики для застройки земельного участка, а именно:

Рельеф участка полого-наклонный, с общим уклоном территории 
к северу. Согласно отчету по инженерно - геологическим изысканиям, выполненному ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» в 2014 г., на объект «Строительство инженерно-технических объектов и сооружений (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение-, канализация-, телефонизация), жилищное строительство, расположенных по адресу: Ростовская область, Миллеровский р-н, г. Миллерово, южнее земельного участка по адресу: ул. Жукова 17», который располагается в непосредственной близости от проектируемого жилого дома на земельном участке с КН 61:54:0041501:183 по пер. Белгородскому, 14, инженерно – геологические характеристики неблагоприятны для застройки земельного участка (см. приложение В).

В соответствии с классификацией грунтов, установленной ГОСТом 
25100-2011 «Грунты. Классификация» от 12.07.2012 г. грунты представлены осадочными связными глинистыми делювиальными отложениями – суглинками. Сверху данные отложения перекрыты почвенно-растительным слоем. Специфическими грунтами на данном участке являются просадочные грунты. 
К неблагоприятным для строительства геологическим процессам и явлениям на участке изысканий относится потенциально опасное подтопление грунтовыми водами.

Учитывая изложенное, планируемое строительство жилого дома необходимо произвести с западной стороны, на самой высокой площадке земельного участка, что не представляется возможным без отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка.

Плотность застройки земельного участка, расположенного по адресу:  Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, пер. Белгородский, 14, составляет 36,0%, что удовлетворяет Правилам землепользования 
и застройки Миллеровского городского поселения, утвержденным Решением Собрания депутатов Миллеровского района № 102 от 21.09.2018 г, согласно которым максимальный процент застройки в условиях вновь застраиваемых территорий не может превышать 50% от площади земельного участка.

В процессе эксплуатации проектируемый жилой дом не будет нарушать технические характеристики и эксплуатационный режим зданий окружающей застройки, а также будет сохранять в пределах норм продолжительность инсоляции и освещенность помещений в близлежащих зданиях.

Уровень ответственности проектируемого здания жилого дома в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384 – ФЗ от 30.12.2009 г. – нормальный.

Степень огнестойкости проектируемого здания жилого дома согласно 
СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»  – II.

Класс конструктивной пожарной опасности проектируемого здания жилого дома в соответствии с СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» - С0.

Класс функциональной пожарной опасности проектируемого здания жилого дома по Федеральному закону «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 - Ф3 от 22.07.2008 г. – Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные).

С учетом посадки здания и ориентацией фасада на проезжую часть испрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов в результате осуществления планируемой застройки, 
не повлечет нарушение противопожарных норм и норм инсоляции окружающей застройки.

Существующие жилые дома, расположенные на смежных земельных участках, имеют степень огнестойкости – II.

В соответствии с т. 2 п. 5.3.2 ст. 5.3 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» противопожарные расстояния между существующими зданиями 
и проектируемым зданием жилого дома, при вышеуказанной степени огнестойкости и классе их конструктивной пожарной опасности, составляют 
не менее 6 м.

Возведение на земельном участке здания жилого дома с учетом испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства не повлечет нарушения прав граждан на беспрепятственное 
и свободное перемещение по пер. Белгородскому. Проектируемое здание не будет препятствовать свободному доступу транспортных средств жильцов, пожарных автомобилей и не будет преграждать пешеходные пути к расположенным в непосредственной близости зданиям.

Озеленение на участке выполнено за счет естественного травяного покрова и составляет 54,0% от общей площади земельного участка.

Памятники архитектуры на участке строительства отсутствуют.

1.2   Технико-экономические показатели

Основные характеристики объекта капитального строительства, планируемого к размещению:

Площадь земельного участка – 600,0 м2

Площадь застройки –  215,9 м2

Процент застройки в границах проектирования – 36,0%

Этажность – 1

Площадь твердых покрытий – 60,0 м2

Процент твердых покрытий – 10,0%

Площадь озеленения – 324,1 м2

Процент озеленения – 54,0%

1.3	Решения по инженерной подготовке территории. Решения 
по инженерной защите территории от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод

Для предотвращения замачивания грунтов дождевыми и талыми водами вокруг проектируемого здания жилого дома предусмотрена отмостка шириной 
не менее 1,0 м.

Проектом предусматривается отвод дождевых и талых поверхностных вод 
по естественным и спланированным поверхностям земли, покрытиям тротуаров 
и площадок по рельефу в пониженные места.

1.4	Организация рельефа вертикальной планировкой

Выполнение вертикальной планировки на земельном участке 
с КН 61:54:0041501:183 не требуется.

1.5 Решения по благоустройству территории

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по благоустройству территории:

- устройство отмостки из твердого покрытия вокруг здания;

- устройство асфальтобетонного покрытия и покрытия из тротуарной плитки на прилегающей к участку территории;

- устройство нового и сохранение существующего озеленения.

1.6   Зонирование территории земельного участка

Зонирование земельного участка данным проектом не предусматривается.

1.7   Решения по озеленению территории

Озеленение прилегающей территории решено следующим образом: рекомендуется производить посадку декоративных клумб из однолетников 
в открытый грунт, а также использовать переносные элементы цветочного декора.

1.8 Обоснование схем транспортных коммуникаций,              обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту           капитального строительства

Внешний подъезд к объекту капитального строительства предусматривается со стороны пер. Белгородский. Проезд имеет асфальтобетонное покрытие.

1.9 Внешний и внутренний вид объекта капитального строительства, его пространственная, планировочная и функциональная организация

Объект капитального строительства расположен на земельном участке 
с КН 61:54:0041501:183 по пер. Белгородский, 14.

Предусмотренная проектом планировочная и функциональная организация здания обеспечивает нормальные условия эксплуатации с соблюдением санитарных и противопожарных норм и требований к земельным участкам.

1.10 Решения по отделке фасадов здания

Настоящим проектом не разрабатывались.

1.11 ВЫВОД

Объект «Строительство жилого дома, расположенного по адресу: Ростовская область, Миллеровский район, г. Миллерово, пер. Белгородский, 14, на земельном участке с кадастровым номером 61:54:0041501:183», улучшит архитектуру и внешний облик пер. Белгородский, так как в настоящий момент архитектура улицы складывается из застройки малоэтажными жилыми домами, имеющими разнообразную отделку фасадов и не представляющими собой единый архитектурный облик.

Планировочная организация земельного участка определяется местом размещения участка в планировочной и функциональной структуре городского поселения, а также неблагоприятными инженерно – геологическими характеристиками земельного участка, которые препятствуют эффективному использованию объекта без отклонения от предельных параметров разрешенного строительства.

Возведение на земельном участке здания жилого дома с учетом испрашиваемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства не повлечет нарушения прав граждан на беспрепятственное и свободное перемещение по пер. Белгородскому. Проектируемое здание не будет препятствовать свободному доступу транспортных средств жильцов, пожарных автомобилей и не будет преграждать пешеходные пути к расположенным в непосредственной близости зданиям.

Таким образом, испрашиваемое разрешение на отклонение от параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка составит:

- с западной стороны – с 5,0 м до 0,0;

- с северной стороны с 3,0 м до 2,0 м.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Приложение Б

|  | # Приложение В # ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗЫСКАТЕЛЬ» |
| --- | --- |
| Юр. адрес/ адрес офиса: 344010, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский,62/284, оф.308 тел. 89518338049, e-mail: oooiziskatel@mail.ru, |  |

«Строительство инженерно-технических объектов и сооружений (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение-, канализация-, телефонизация), жилищное строительство, расположенных по адресу: Ростовская область, Миллеровский р-н, г. Миллерово, южнее земельного участка по адресу: ул. Жукова 17»

Отчёт по инженерным изысканиям

Раздел: геология

г. Ростов-на-Дону

2014 г.

|  | # ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИЗЫСКАТЕЛЬ» |
| --- | --- |
| Юр. адрес/ адрес офиса: 344010, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский,62/284, оф.308 тел. 89518338049, e-mail: oooiziskatel@mail.ru, |  |

«Строительство инженерно-технических объектов и сооружений (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение-, канализация-, телефонизация), жилищное строительство, расположенных по адресу: Ростовская область, Миллеровский р-н, г. Миллерово, южнее земельного участка по адресу: ул. Жукова 17»

Отчёт по инженерным изысканиям

раздел: геология

Директор                                                                                                 /П.А. Кротов/

г. Ростов-на-Дону

2014 г

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

1. Введение										                  4

1.2. Изученность инженерно-геологических условий			                  7

1.3. Физико-географические условия						        7

2. Инженерно-геологические условия участка					        8

2.1. Геолого-литологическое строение и гидрогеологические условия	        8

2.2. Физико-механические свойства грунтов					        9

2.3. Геологические и инженерно-геологические процессы			      11

2.3.1. Специфические грунты							                11

3. Выводы и рекомендации								      13

4. Список использованной литературы						      15

2. Графическая часть

Приложение  2.1.   Карта фактического материала				      16

Приложение  2.2.   Геолого-литологические колонки			                17

Приложение  2.3.  Инженерно-геологические разрезы			                21

Приложение  2.4.  Карточки обработки просадочности			                24

6. Текстовые приложения

Приложение 3.1. Техническое задание. Ситуационный план		                29

Приложение 3.2. Свидетельство о допуске к работам			                31

Приложение 3.3. Каталог координат и высот геологических выработок        35

Приложение 3.4. Физико-механические свойства грунтов по выработкам    36

Приложение 3.5.  Физико-механические свойства грунтов по ИГЭ		      37

Приложение З.6. Результаты химического анализа водных вытяжек

грунтов											      39

Приложение 3.7. Гранулометрический состав грунтов			                40

Приложение 3.8. Результаты компрессионных испытаний грунтов	                41

Приложение 3.9 Результаты лабораторных определений прочностных

характеристик грунтов								(83)                     68

1.ВВЕДЕНИЕ

На основании договора заключённого между ИП "Ганжа А.П."                          и ООО "Изыскатель" были выполнены инженерно-геологические изыскания на объекте: «Строительство инженерно-технических объектов и сооружений (электро-, водо-, тепло-, газоснабжение-, канализация-, телефонизация), жилищное строительство, расположенных по адресу: Ростовская область, Миллеровский р-н, г. Миллерово, южнее земельного участка по адресу: ул. Жукова 17».

В соответствии с техническим заданием проектом предусматривается строительство трассы водопровода на указанном участке. Материал труб – полиэтилен, диаметр 63 мм; глубина заложения 1,2-1,8 м.

Уровень ответственности сооружения –II нормальный.

Целью инженерно-геологических изысканий является изучение геолого-литологического строения и гидрогеологических условий, определение гранулометрического состава, определение показателей физико-механических свойств грунтов, оценка агрессивного воздействия грунтов к бетонным и железобетонным конструкциям

Перед выполнением инженерно-геологических изысканий на участке было проведено рекогносцировочное обследование, в результате которого были намечены точки бурения скважин, с возможностью подъезда к ним буровой машины.

При проведении полевых работ было пробурено 5 технических и 2 разведочных скважины глубиной 8,0 м каждая. Общий метраж бурения составил 56,0 п. м.

При проходке технических скважин с различных глубин было отобрано 28 монолита глинистых грунтов для исследования их в лабораторных условиях.

Отбор, упаковка, транспортировка и хранение проб грунтов выполнены согласно ГОСТ 12071-2000[3].

Полевые работы были выполнены в феврале 2014 г бригадой бурового мастера Месропьяна А. П., под руководством геолога Васильева Д. А. Бурение скважин осуществлялось буровой установкой ПБУ-2 ударно-канатным способом диаметром 168 мм.

По окончанию работ все скважины ликвидированы путем засыпки выбуренной породой, послойным трамбованием.

Привязка скважин проведена инструментально и нанесена на карту фактического материала. Система высот - Балтийская. Геодезические работы по перенесению в натуру и привязке геологических выработок выполнены согласно СП 11-104-97 и СНиП 3.01.03-84. Вынос и привязка скважин в натуру осуществлялись топографической бригадой ООО «Изыскатель», геодезистом Авдольян А.А..

Лабораторные исследования грунтов проводились в грунтоведческой лаборатории ОАО "Военпроект", г. Ростов-на-Дону - под руководством Скулкиной Н.В., с соблюдением требований государственных стандартов и включали определение физических свойств, деформационных и прочностных свойств, гранулометрического и дисперсного состава грунтов. Статистическая обработка показателей физико-механических, прочностных и деформационных свойств грунтов произведена по ГОСТ 20522-96. Расположение скважин показано на карте фактического материала (графическое приложение 2.1.), выполненной на топооснове масштаба 1:1000.

При составлении настоящего отчёта использованы нормативные документы и техническая литература, перечень которых приведён в разделе 4.

Камеральная обработка данных полевых, лабораторных исследований и составление настоящего отчета были выполнены Васильевым Д.А.

По совокупности факторов инженерно-геологических условий, определяющих сложность изучаемой территории, и выполнения различного состава, и объёмов изыскательских работ, участок изысканий относится к II категории сложности инженерно-геологических условий согласно СП 11-105-97, часть I.

Виды и объемы выполненных работ приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| № п/п | Виды работ | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ### Полевые работы |  |  |
| 1 | Ударно-канатное бурение 7 скважин Æ 168 мм | п. м. | 56,0 |
| 2 | Отбор монолитов, шт. | Мон. | 33 |
|  | Лабораторные работы |  |  |
| 3 | Опред, гранулометрического состава глин, грунтов | Опред. | 13 |
| 4 | Компрессионные испытания по методу «двух кривых» | Исп. | 23 |
| 5 | Испытание грунтов методом компрессионного сжатия | Исп. | 10 |
| 6 | Испытание грунтов на срез | Исп. | 14 |
| 7 | Химический анализ водной вытяжки грунтов | Опред. | 10 |

1.2. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Участок изысканий находится на ул. Жукова 17, г. Миллерово, Миллеровского района, Ростовской области.

В непосредственной близости от участка настоящих изысканий в 2013 году ООО «Южпроектизыскания» были выполнены инженерно-геологические изыскания по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования муниципального значения по ул. Российская- Седова в г. Миллерово Ростовской области».

По данным этих  работ участок изучен на глубину 8,0 м. В соответствии с классификацией грунтов, установленной ГОСТом 25-100-95, грунты представлены осадочными связными  глинистыми делювиальными отложениями –. Сверху данные отложения перекрыты техногенным насыпным грунтом (земполотно).

На основании анализа результатов статистической обработки показателей физико-механических свойств грунтов, в соответствии с классификацией грунтов (ГОСТ 25100-2011) на участке работ выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ–1н -(tQIV) суглинок темно-серый, тяжелый, пылеватый, полутвердый непросадочный.

ИГЭ–1-(dQIII) суглинок желто-бурый, тяжёлый, пылеватый, твёрдый, макропористый, просадочный незасоленный, ненабухающий.

ИГЭ–2-(dQIII) суглинок желто-бурый, тяжёлый, пылеватый, полутвёрдый, непросадочный незасоленный, ненабухающий.

При бурении скважин в июне 2013 г грунтовые воды установились на глубине 3,0-6,1 м (абс. отм. 127,36…134,38 м).

Возможные сезонные колебания уровня грунтовых вод составляют 1,0-1,5 м.

Насыпные грунты распространены в пределах трассы с поверхности до глубины 1,80 м и представлены асфальтом, щебнем и уплотненными суглинками. Вскрытая мощность составляет 0,50-1,80 м.

Просадочными свойствами на площадке изысканий обладают суглинки ИГЭ – 1 до глубины 2,65-6,8 м (абс. отм. подошвы слоя 127,32-137,10 м). Мощность просадочной толщи составляет 2,55-5,0 м.

Тип грунтовый условий по просадочности – I.

Площадка отнесена к III категории сложности инженерно-геологических условий согласно приложения Б СП 11-105-97 часть I.

1.3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА

1.3.1 КЛИМАТ

Климатические условия исследуемой территории есть результат сложного взаимодействия солнечной радиации, циркуляции воздушных масс и влаги в атмосфере и подстилающей поверхности.

Температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Зима неустойчива, с частыми оттепелями, устанавливается в конце ноября. Весна наступает в первой декаде апреля, в это время прогревание воздуха идёт очень быстро и устойчиво переходит через 5º С.  Лето устанавливается в первой половине мая, когда среднесуточная температура устойчиво переходит через 15º С.

Глубина промерзания почвы и грунтов в пределах изучаемого района 1,1 м.

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха, причём максимум абсолютной влажности совпадает с максимальной температурой воздуха. Относительная влажность в пределах территории довольно высока и колеблется, в среднем, от 54 до 88 %.

В летний период выпадение осадков сопровождается грозами. Среднее число дней с грозой 25.

В зимний период осадки выпадают в виде снега. Средний покров снега 15-20 см.

В зимнее время некоторым дополнением атмосферным осадкам являются, так называемые, горизонтальные осадки – гололёд и изморось. Эти явления наблюдаются преимущественно с октября по март, появление их обычно связано с консолидированием тёплых и влажных масс на выхоложенную поверхность.

На изучаемой территории число дней с гололёдом – 19, с изморосью -15.

Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март.

В холодное время года преобладают восточные ветры, в тёплое – западные и северо-западные. Восточные ветры в летнее время имеют суховейный характер, а западные приносят более влажный и холодный воздух. Наибольшая скорость ветра составляет 15 м/сек.

2.ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА

2.1.ГЕОЛОГО-ЛИТОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1.1.  Площадка изысканий расположена на ул. Жукова 17, в г. Миллерово, Ростовской области.

В геоморфологическом отношении участок изысканий располагается на водоразделе р. Глубокая и р. Калитва.

Рельеф участка работ полого-наклонный. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 142.10 до 152.80 м. Общий уклон территории к северо-западу.

С глубины 0,7-0,9 м до 4,40-5,30 м - суглинок желто-бурый, пылеватый, твёрдый, макропористый;

В интервале 4,40-5,30 м до 8,0 м – суглинок желто-бурый, пылеватый, полутвёрдый.

2.1.2. На участке изысканий грунтовые воды до глубины 8,0 м не вскрыты.

Учитывая геоморфологическое положение участка, повышение уровня грунтовых вод до проектируемой глубины заложения фундамента зданий и сооружений не ожидается. Участок находится в зоне с низким залеганием уровня грунтовых вод.

Коэффициент фильтрации грунтов принят по графику зависимости коэффициента фильтрации от верхнего предела пластичности и коэффициента пористости, разработанного трестом “РостовДонТИСИз” на большом фактическом материале, и составил для суглинков (ИГЭ-1) - 0,27 м/сут., для суглинков (ИГЭ-2) - 0,24 м/сут..

Следует отметить, что утечки из существующих водонесущих коммуникаций приведут к замачиванию грунтов зоны аэрации, изменению их физико-механических свойств и образованию горизонта техногенных вод.

Площадка отнесена ко I категории сложности инженерно-геологических условий.

Литературные материалы использовались для определения объема инженерно-геологических работ и освещения геологического строения участка работ.

2.2. ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГРУНТОВ

Из описанных в геолого-литологическом разрезе слоёв в лаборатории изучались все грунты, залегающие в пределах разведанной глубины.

На основании анализа результатов статистической обработки показателей физико-механических свойств грунтов, в соответствии с классификацией грунтов (ГОСТ 25100-2011) на участке работ выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ–1-(dQIII) суглинок желто-бурый, тяжёлый, пылеватый, твёрдый, макропористый, просадочный незасоленный, ненабухающий.

ИГЭ–2-(dQIII) суглинок желто-бурый, тяжёлый, пылеватый, полутвёрдый, непросадочный незасоленный, ненабухающий.

Границы распространения выделенных инженерно-геологических элементов отображены на инженерно-геологических разрезах в графической части.

Нормативные значения гранулометрического состава грунтов приведены в приложении 3.7.

Показатели физико-механических свойств грунтов по выработкам приведены в приложении 3.4.

Выборки частных определений показателей физико-механических свойств грунтов по ИГЭ, а также статистические критерии их распределения в выборке приведены в приложении 3.5.

Значения модуля общей деформации ИГЭ-1 рассчитаны в интервале давлений 0,05…0,15 МПа по результатам компрессионных испытаний с применением поправочного коэффициента «mк», полученного по результатам корреляционной связи компрессионного модуля деформации и показателя текучести. (Методика треста РостовДонТИСИз).

Значения модуля общей деформации ИГЭ-2 рассчитаны в интервале давлений 0,1…0,2 МПа по результатам компрессионных испытаний с применением коэффициента β и поправочного коэффициента «mк», приведенного по таблице 22  Пособия… (к СНиП 2.02.01.-83*)  в зависимости от коэффициента пористости.

Прочностные характеристики грунтов ИГЭ-2 определялись согласно ГОСТ 12248-10 [4] по методу консолидированно-дренированного среза в водонасыщенном состоянии при нагрузках 0,10-0,20-0,30 МПа.

Прочностные характеристики грунтов ИГЭ-1 определялись согласно ГОСТ 12248-10[4] по методу неконсолидированно-дренированного среза в водонасыщенном состоянии при нагрузках 0,05-0,10-0,15 МПа.

Результаты химического анализа водных вытяжек приведены в текстовом приложение 3.7. Расчётные значения содержания отдельных компонентов, определяющих степень агрессивности водных вытяжек на конструкции из бетонов и железобетонов следующие:

Сульфаты, мг/кг               —   1650,0

Хлориды, мг/кг                 —   370,0

Согласно таблице 4 СНиП 2.02.01-83* степень агрессивного воздействия грунтов на конструкции из бетона и железобетона по худшим показателям частных определений сульфатов и хлоридов приведена в таблице 2.2.1:

Таблица 2.2.1

| Ц е м е н т | Степень сульфатной агрессивности грунтов на бетонные конструкции при марке бетона W 4 W6 W8 | Степень хлоридной агрессивности грунтов на железобетонные конструкции |
| --- | --- | --- |
|  | С у х а я з о н а |  |
| Портландцемент по ГОСТ 10178 - 85 | Сильноагрессивная, Среднеагрессивная, Слабоагрессивная | Слабоагрессивная |
| Портландцемент по ГОСТ 10178-85 с добавками и шлако-портландцемент | Неагрессивная |  |
| Сульфатостойкий цемент по ГОСТ 22266-76 | Неагрессивная |  |

Согласно ГОСТ 25100-2011 таблице Б26 [1 грунты зоны аэрации не засолены, содержание водно-растворимых солей составляет 0,225 – 0,321 %.

2.3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

На участке изысканий можно выделить существующие и прогнозируемые неблагоприятные геологические и инженерно-геологические процессы. К существующим инженерно-геологическим процессам и явлениям относятся экзогенные процессы (овражно-балочная эрозия) и распространение просадочных грунтов (специфические).

В процессе строительства, исходя из литологического разреза и рельефа, возможно проявление плоскостного смыва. Активность механического сноса – поверхностная эрозия - резко увеличивается при нарушении дернового слоя при уклонах поверхности более 60. При выполнении строительных работ в неблагоприятный период года до начала строительства следует предусмотреть противоэрозионные мероприятия.

На площадке работ рекомендуется предусмотреть защитные мероприятия от неблагоприятного влияния подземных вод, как при строительстве, так и на период эксплуатации.

Распространение специфических грунтов более подробно описано в главе 2.3.1.

К прогнозируемым неблагоприятным инженерно-геологическим процессам на участке изысканий можно отнести возможное образование горизонта техногенных вод, вследствие инфильтрации атмосферных осадков.

2.3.1. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ

Специфическими грунтами на данном участке являются просадочные грунты.

Просадочными свойствами на площадке изысканий обладают суглинки ИГЭ – 1 до глубины 4,4 – 5,3 м (абс. отм. подошвы слоя 137,60-147,60 м). Мощность просадочной толщи составляет 3,5-4,6 м.

Тип грунтовый условий по просадочности – I.

Просадка грунта от собственного веса отсутствует.

Изменения величины относительной просадочности по глубинам в зависимости от давления и значения начального просадочного давления приведены в карточках обработки просадочности (графическое прил. 2.4.).

Нижняя граница подошвы просадочной толщи и величины суммарной просадки от собственного веса по скважинам приведена в табл. 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| № скважины | Нижняя граница подошвы просадочной толщи, м | Просадка от собственного веса, см |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4,54 | 0,00 |
| 3 | 5,29 | 0,00 |
| 4 | 4,38 | 0,00 |
| 6 | 5,29 | 0,00 |
| 7 | 5,17 | 0,00 |

Изменения величины относительной просадочности по глубинам в зависимости от давления и значения начального просадочного давления приведены в табл. 2.3.2, а так же в карточках обработки просадочности (графическое прил. 3.4.).

Таблица 2.3.2

| Номер выработки | Глубина Отбора Монолита, м | Величина относительной просадочности при нагрузках, МПа |  |  |  | Начальное просадочное давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | ξ sl при δzg |  |
| 1 | 2,0 | 0,010 | 0,020 | 0,032 | 0,002 | 0,100 |
| 1 | 3,0 | 0,006 | 0,011 | 0,025 | 0,004 | 0,183 |
| 1 | 4,0 | 0,006 | 0,011 | 0,022 | 0,005 | 0,185 |
| 1 | 5,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 2,0 | 0,020 | 0,058 | 0,075 | 0,005 | 0,064 |
| 3 | 3,0 | 0,004 | 0,023 | 0,035 | -0,001 | 0,133 |
| 3 | 4,0 | 0,006 | 0,017 | 0,025 | 0,004 | 0,141 |
| 3 | 5,0 | 0,007 | 0,011 | 0,014 | 0,007 | 0,175 |
| 3 | 6,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 2,0 | 0,013 | 0,023 | 0,028 | 0,006 | 0,075 |
| 4 | 3,0 | 0,011 | 0,021 | 0,027 | 0,007 | 0,090 |
| 4 | 4,0 | 0,006 | 0,012 | 0,016 | 0,005 | 0,167 |
| 4 | 5,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 2,0 | 0,010 | 0,020 | 0,032 | 0,002 | 0,100 |
| 6 | 3,0 | 0,009 | 0,019 | 0,026 | 0,003 | 0,110 |
| 6 | 4,0 | 0,006 | 0,015 | 0,022 | 0,004 | 0,140 |
| 6 | 5,0 | 0,005 | 0,010 | 0,014 | 0,005 | 0,200 |
| 6 | 6,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 2,0 | 0,008 | 0,023 | 0,039 | 0,002 | 0,114 |
| 7 | 3,0 | 0,008 | 0,018 | 0,030 | 0,004 | 0,120 |
| 7 | 4,0 | 0,008 | 0,013 | 0,021 | 0,006 | 0,133 |
| 7 | 5,0 | 0,003 | 0,008 | 0,012 | 0,003 | 0,250 |
| 7 | 6,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

3.1 Площадка изысканий расположена на ул. Жукова 17, в г. Миллерово, Ростовской области.

В геоморфологическом отношении участок изысканий располагается на водоразделе р. Глубокая и р. Калитва.

Рельеф участка работ полого-наклонный. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 142.10 до 152.80 м. Общий уклон территории к северо-западу.

3.2. Участок изучен на глубину 8,0 м. В соответствии с классификацией грунтов, установленной ГОСТом 25100-2011 г, грунты представлены осадочными связными глинистыми делювиальными отложениями – суглинками. Сверху данные отложения перекрыты почвенно-растительным слоем.

3.3. Из описанных в геолого-литологическом разрезе слоёв в лаборатории изучались все грунты, залегающие в пределах разведанной глубины.

На основании анализа результатов статистической обработки показателей физико-механических свойств грунтов, в соответствии с классификацией грунтов (ГОСТ 25100-2011) на участке работ выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

ИГЭ–1-(dQIII) суглинок желто-бурый, тяжёлый, пылеватый, твёрдый, макропористый, просадочный незасоленный, ненабухающий.

ИГЭ–2-(dQIII) суглинок желто-бурый, тяжёлый, пылеватый, полутвёрдый, непросадочный незасоленный, ненабухающий.

Границы распространения выделенных инженерно-геологических элементов отображены на инженерно-геологических разрезах в графической части.

Нормативные значения гранулометрического состава грунтов приведены в приложении 3.7.

Показатели физико-механических свойств грунтов по выработкам приведены в приложении 3.4.

3.4. На участке изысканий грунтовые воды до глубины 8,0 м не вскрыты.

Учитывая геоморфологическое положение участка, повышение уровня грунтовых вод до проектируемой глубины заложения фундамента зданий и сооружений не ожидается. Участок находится в зоне с низким залеганием уровня грунтовых вод.

Коэффициент фильтрации грунтов принят по графику зависимости коэффициента фильтрации от верхнего предела пластичности и коэффициента пористости, разработанного трестом “РостовДонТИСИз” на большом фактическом материале, и составил для суглинков (ИГЭ-1) - 0,27 м/сут., для суглинков (ИГЭ-2) - 0,24 м/сут.

Следует отметить, что утечки из существующих водонесущих коммуникаций приведут к замачиванию грунтов зоны аэрации, изменению их физико-механических свойств и образованию горизонта техногенных вод.

3.5. Опорным слоем проектируемых зданий и сооружений служит ИГЭ - 1 -  Суглинок желто-бурый, тяжелый, пылеватый, твердый, просадочный, незасоленный, ненабухающий.

3.6. Оценка степени агрессивного воздействия грунтов к строительным конструкциям из бетона и железобетона приведена   в таблицах 2.2.1.

3.7. Согласно ГОСТ 25100-2011 таблице Б26[1 грунты зоны аэрации не засолены, содержание водно-растворимых солей составляет 0,273-0,520 %.

3.8. Специфическими грунтами на данном участке являются просадочные грунты.

Просадочными свойствами на площадке изысканий обладают суглинки ИГЭ – 1 до глубины 4,4 – 5,3 м (абс. отм. подошвы слоя 137,60-147,60 м). Мощность просадочной толщи составляет 3,5-4,6 м.

Тип грунтовый условий по просадочности – I.

Просадка грунта от собственного веса отсутствует.

Изменения величины относительной просадочности по глубинам в зависимости от давления и значения начального просадочного давления приведены в карточках обработки просадочности (графическое прил. 2.4.).

3.9. В соответствии с СП 14.13330-2011 [14] сейсмичность района (с. Кашары) для объекта массового строительства составляет - по карте А (10%) – 5 баллов, по карте В (5%) - 5 баллов, по карте С (1%) – 6 баллов (в баллах MSK-64), грунты относятся ко II категории по сейсмичности.

Непосредственно на участке изысканий расчётная сейсмическая интенсивность составляет по карте А (10%) – 5 баллов, по карте В (5%) - 5 баллов, по карте С(1%) – 6 баллов (в баллах MSK-64).

3.10. В соответствии с приложением «Б» СП 11-105-97 по совокупности факторов площадка отнесена к III категории сложности инженерно-геологических условий.

3.11.  Нормативная глубина промерзания грунтов 1,1 м.

3.12. Строительную категорию грунтов по трудности разработки принимать по ФЕР-2001, табл. I-I в соответствии с их физическими свойствами.

Инженер-геолог                             		Д.А. Васильев

4.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.ГОСТ    25100-2011

2.ГОСТ    5180-84

3.ГОСТ    12071-2000

4.ГОСТ    12248-2010

5.ГОСТ    20522-96

6.ГОСТ    23161-78

7.ГОСТ    12536-79

8.ГОСТ    30416-96

9. СНиП    2.02.01-83*

10. СНиП  2.03.11-85

11. СНиП  23-01-99

12. СНиП  11-02-96 (основные положения)

13. СП       11-105-97(части I,III)

14. СП       14.13330-2011

15.Методика вычисления коэффициента «mк» треста "РостовДонТИСИЗ" в зависимости от коэффициента пористости.

17. «Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*), НИИОСП, М., «Стройиздат», 1986 г.