Проект планировки и межевания

территории земельного участка площадью 3,96 га, с кадастровым номером 61:54:0131601:56,

расположенного по адресу: ул. Декабристов, 4-а, г.Миллерово Миллеровского района Ростовской области

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 394ПР-2014-ПП. ПЗ | Пояснительная записка |  |
| Графическая часть проекта планировки |  |  |
| 394ПР-2014-ПП Лист 1 | Схема размещения проектируемой территории в г. Миллерово. |  |
| 394ПР-2014-ПП Лист 2 | Схема современного использования территории. М 1:500 |  |
| 394ПР-2014-ПП Лист 3 | План красных линий. М 1:500 |  |
| 394ПР-2014-ПП Лист 4 | Разбивочный план красных линий. М 1:500 |  |
| 394ПР-2014-ПП Лист 5 | Схема генерального плана. М 1:500 |  |
| 394ПР-2014-ПП Лист 6 | Схема организации улично-дорожной сети. М 1:500 |  |
| 394ПР-2014-ПП Лист 7 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1:500 |  |
| Графическая часть проекта межевания |  |  |
| 394ПР-2014-ПМ Лист 1 | План межевания. М 1:500 |  |
| 394ПР-2014-ПМ Лист 2 | Чертёж градостроительного плана земельного участка. М 1:500 |  |

.

Пояснительная записка

Содержание

1. Общая часть

2. Существующее состояние.

2.1. 	Размещение участка, охватываемого проектом планировки, в    структуре населенного   пункта.

2.2. 	Климат, ландшафт.

2.3. 	Современное использование территории.

2.4. 	Улично-дорожная сеть.

2.5. 	Инженерное обеспечение.

2.5.1. Водоснабжение.

2.5.2. Водоотведение.

2.5.3. Электроснабжение.

2.5.4. Газоснабжение.

2.5.5. Теплоснабжение.

2.5.6. Телефонизация.

2.5.7. Санитарная очистка территории

2.6. 	Комплексная оценка территории.

3. Проектные предложения.

3.1. 	Размещение в системе функционального зонирования населенного
                         пункта, города.

3.2. 	Архитектурно-планировочная организация территории.

3.3. 	Расчет жилищного строительства и количества проживающих.

3.4. 	Транспортное и пешеходное движение.

3.5. 	Озеленение.

3.6.    Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности инвалидов и

маломобильных групп населения.

3.7.   Предложения по межеванию территории

3.8.   Развитие инженерно-технической инфраструктуры.

3.8.1 Водоснабжение, водоотведение.

3.8.2 Теплоснабжение

3.8.3 Электроснабжение

3.8.4 Газоснабжение

3.8.5 Сети связи

3.8.6 Санитарная очистка территории

3.9   Технико-экономические показатели.

4. Исходная документация.

-Генеральный план Миллеровского городского поселения, утвержденный Собранием депутатов Миллеровского городского поселения (Решение №142, от 30 ноября 2010 г);

- Решение Администрации Миллеровского района от 06.03.2014 г № 200;

-Техническое задание на разработку проекта планировки и межевания территории участка под строительство площадью 3,96 га  с кадастровым номером 61:54:0131601:56, в г. Миллерово Ростовской области от 12.03.2014 г;

- Технические условия на возможность электроснабжения от ОАО «Донэнерго»№ 10/319от 21.08.2013 г;

-  Технические условия на возможность газоснабжения от филиала «Миллеровомежрайгаз» ОАО «Ростовоблгаз» № 20-01.ТУ-02-593/2 от 28 августа 2013 г;

- Технические условия на подключение к сетям  водоснабжения и канализации от  МЖКХ МУП «Водоканал» № 4776н от 19.08.2013 г.

1. Общая часть

Проект планировки и межевания территории участка под строительство площадью 3,96 га с кадастровым номером 61:54:0131601:56,  расположенного по адресу:  Ростовская область,  г. Миллерово, ул. Декабристов, 4а  разработан на основании технического задания на  его разработку  от 12.03.2014 г.

Территория застройки определена в границах   земельного участка с кадастровым номером  61:54:0131601:56.

В основу   проекта планировки и межевания земельного участка положены следующие материалы:

1.Генеральный план Миллеровского городского поселения, утвержденный Собранием депутатов Миллеровского городского поселения (Решение №142, от 30 ноября 2010 г.);

2. Решение Администрации Миллеровского района от 06.03.2014 г № 200;

3.Техническое задание на разработку проекта планировки и межевания территории участка под строительство площадью 3,96 га  с кадастровым номером 61:54:0131601:56, в г. Миллерово Ростовской области от 12.03.2014 г;

4. Договор аренды земельного участка между Администрацией  г. Миллерово

и ООО «Ирдон» от 28 января 2014 г;

5. Кадастровый паспорт земельного участка от 19.12.2013г. № 01/001/13-974826.

Градостроительная документация разработана в соответствии со следующими инструктивными материалами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от  2004 г.

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений  Ростовской области, утвержденной Министерством строительства, архитектуры и территориального развития от 06.03.2013 г № 25.

- СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства".

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации. Госстрой России, 2002 г.

Топосъемка участка в М 1:500  выполнена ИП «Топчиенко» в 2014 г.

Проектом планировки устанавливаются:

-    красные линии;

- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, объекты инженерной инфраструктуры;

- границы зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения и  иных объектов капитального строительства.

Проектом межевания территории устанавливаются:

-   красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;

- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства.

Градостроительная документация выполнена в объеме, рекомендуемом нормативной и инструктивной документацией.

2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

2.1. Размещение участка, охватываемого проектом планировки в структуре населенного пункта

В соответствии с заданием на разработку градостроительной документации, проект планировки и межевания разработан на участок жилой территории в южной части г. Миллерово, в границах земельного участка  с кадастровым номером 61:54:0131601:56.

Площадь проектируемого  земельного участка – 3,96 га.

Территория участка свободна от объектов строительства. По участку  проходят инженерные коммуникации – водопровод питьевой   Ду= 150   мм  и газопровод  низкого давления Ду= 60 мм.

Земельный участок, на территории которого разрабатывается  проект  планировки и межевания является муниципальной собственностью и ограничен:

- с севера и  востока – незастроенная территория;

- с юга – ул. Декабристов;

- с запада – ул. Грибоедова.

2.2. Климат, ландшафт

Согласно СНиП 23-01-99 и сведениям метеостанции г. Миллерово климат характеризуется следующими основными показателями:

- средняя годовая температура воздуха:     плюс 7,3оС;

- средняя температура самого холодного месяца:

- минус  8,1оС, абсолютный минимум - минус  40,0оС;

- средняя температура самого теплого месяца:

- плюс 22,0оС, абсолютный максимум - плюс  40,0оС;

- количество осадков за год:	279 мм;

- продолжительность безморозного периода:	6-7 месяцев.

Средний покров снега 20 см.

В разрезе года преобладают ветры северо-восточные и восточные.

Наибольшая скорость ветра до 24 м/сек. Средняя годовая влажность составляет 8,1 мб.

Ветровой район (СН и П 2.01.07-85 карта №3 приложение №6) – III.

Снеговой район (СН и П 2.01.07-85 карта №1 приложение №6) – II.

Гололёдный район (СН и П 2.01.07-86 карта №4 приложение №6) – III.

Грунтами основания при застройке территории г. Миллерово и близ него служат жёлто-бурые плотные тяжёлые суглинки и глины жёлтого и красно-бурого цвета с нормативным давлением порядка 2-3 кг/см2.

Уровень грунтовых вод колеблется от 12-28 м на водоразделах до 5-8 м на склонах.

Сейсмичность района, согласно СНиП II-7-81* составляет 6 баллов.

Грунты – просадочные, ориентировочно – I типа (тип просадочности уточнится после проведения инженерно-геологических изысканий).

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – III.

Рельеф территории, планируемой  под перспективную застройку,  относительно ровный, с  общим понижением с  востока на  запад. Перепад высотных отметок участка – от  132 до 123 м Балтийской высотной системы. Проектируемая территория в основном свободна от зелёных насаждений,  не заболочена.

Территория подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений, как: засуха, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололед.

2.3. Современное использование территории

Территория проектируемого жилого микрорайона в настоящее время свободна от капитальной застройки. По территории  проходят газопровод Ду= 60 мм и водовод Ду=150 мм. Возможность обеспечения новой застройки инженерными коммуникациями имеется в соответствии с техническими условиями.

Территория используется как земли населённых пунктов.

2.4. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть в районе участка строительства сложилась. Сложившаяся улично-дорожная сеть в значительной степени рациональна и имеет четкую спланированную структуру. Все дороги и улицы в основном  благоустроены.  Участок  под строительство примыкает к существующей селитебной территории.

2.5. Инженерное обеспечение

В районе строительства жилого комплекса  имеются сети водоснабжения и канализации, электроснабжения и газоснабжения.

Сети  ливневой канализации отсутствуют.

2.5.1. Водоснабжение.

Водоснабжение осуществляется от   городской  сети. Вода подается  из системы артскважин.  Вода питьевого качества соответствует  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

2.5.2. Водоотведение

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков  производится в городскую сеть канализации.

Ливнестоки самотеком отводятся по уклонам  на автодороги  и пониженный  рельеф местности.

2.5.3. Электроснабжение

Электроснабжение  осуществляется  от сетей 10 кВ с установкой КТП   для снижения напряжения до 0,4 кВ.

2.5.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение  осуществляется  от производственных котельных и  индивидуальных отопительных котлов в основном на газовом топливе, установленных  в домах.

2.5.5. Газоснабжение

Газоснабжение  - от существующей ГРПШ, снижающей  давления газа до низкого, требующегося для использования в газовых плитах и отопительных  котлах, установленных  в домах.

2.5.6. Телефонизация и радиофикация

Телефонизация, подключение к сетям интернета и кабельным сетям выполняется жителями домов самостоятельно  в зависимости от необходимости.

2.5.7. Санитарная очистка территории

Основной системой сбора и удаления ТБО в городе является система сбора мусора в придомовые контейнеры с последующим  его вывозом специализированными машинами на полигон ТБО .

Контейнеры для сбора ТБО установлены на специализированных площадках.

2.6. Комплексная оценка территорий

Отведенная территория представляется перспективной для дальнейшего развития микрорайона, посредством комплексного ее освоения.

Вся территория участка может рассматриваться как площадка для  жилищного строительства. Структурная планировочная связь решается  генеральным планом территории  и схемой генерального плана г. Миллерово.

Территория позволяет обеспечить инсоляцию участков, а также решить водоотведение поверхностных вод.

3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

3.1. Размещение в системе функционального зонирования населенного
                         пункта.

Планировочная структура проектируемой территории решена в увязке со сложившейся структурой, внешними транспортными связями и учитывает основные положения разработанной схемы генерального плана.

Планировочная структура принята  в соответствии с    нормативом градостроительного проектирования городских округов и поселений  Ростовской области, утвержденной Министерством строительства, Архитектуры и территориального развития от 06.03.2013 г № 25.

На территории участка  проектом планировки предполагается разместить два квартала жилой застройки из трёхэтажных многоквартирных  блок-секционных жилых домов с квартирами на 3-х этажах и жилых домов со встроенными помещениями социально-культурного и коммунально-бытового назначения в первых этажах.

В соответствии с генеральным планом развития Миллеровского городского поселения, в пределах нормируемой доступности с проектируемыми жилыми кварталами, выделены участки строительства объектов культурно-бытового назначения 1-й ступени обслуживания – детский сад,   магазин.   Общеобразовательные школы № 5 и 8 расположены в ближайших микрорайонах.

Выбор оптимального планировочного решения принимался с позиции влияния на формирование благоприятной окружающей среды.
Основным градоформирующим элементом микрорайона принята квартальная застройка. Форма кварталов, их размер и расположение учитывают сложившуюся сетку улиц, их направленность.

В границах кварталов предусмотрены открытые парковки индивидуального автотранспорта. В проекте решается задача организации внутри жилого образования удобных пешеходных связей, включающих озелененные пространства жилых дворов.

Все кварталы  объединены системой улично-дорожной сети с привязкой к существующим  улицам  данного района,  внешними транспортными связями и учитывает основные положения разработанной схемы генерального плана.

3.2. Архитектурно-планировочная организация территории

Планировочная структура проектируемой территории решена в увязке со сложившейся структурой, прилегающей жилой застройки  и магистральными транспортными связями, и учитывает направление развития района города, разработанного в утвержденном генеральном плане.

Планировочная организация района жилой застройки удовлетворяет следующим требованиям:

- формирование участков  индивидуальных и  многоквартирных жилых домов с более удобной формой и наиболее благоприятной ориентацией фасадов, в соответствии с розой ветров и инсоляцией в регионе;

- разбивка дорог и проездов с учетом уже  сложившейся дорожно-транспортной инфраструктурой и в соответствии с генпланом Миллеровского городского поселения.

Красные линии кварталов определены параметрами проездов, а также с учетом размещения инженерных коммуникаций и  проезжей частью, соответствующей принятой категории.

В основу пространственной организации дворов положены следующие требования:
        -  относительно небольшие соотношения длины, ширины и высоты (зданий);
        -  чёткое зонирование территории и организация транспортного движения;
        -  размещение площадок для игр детей, площадок для отдыха взрослого       населения и малых форм в центре двора;
        -  возможность индивидуального озеленения дворового пространства и другие приемы, подчеркивающие узнаваемость каждого двора.

Линии регулирования жилой застройки приняты согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений» (Актуализированная редакция СНип 2.07.01-89*), СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства", "Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области" и составляют  5 м от красной линии улиц.

В проекте даны координаты углов поворота красных линий проектируемых жилых кварталов и районов индивидуальной жилой застройки.

Координаты приведены в системе МСК - 61.

3.3. Расчет жилищного строительства

и количества  проживающих.

Расчет жилой территории производится исходя из основных показателей численности населения  к  расчетному сроку и жилищной обеспеченности 20 м2 на человека, согласно техническому заданию.

Проектируемое население  жилой застройки – 885 чел.

Территория жилой застройки  - 3,96 га

Плотность населения  223,5 чел./га

На территории жилой зоны планируется размещение 3-х этажных домов универсальной системы  Т5С, Т13С, Т15С, Т16С, Т17С, Т52С общей жилой площадью 17699,5 м2, а также встроенных помещений на 1 этажах площадью 900,0 м2.

Жилой фонд составит 17700м².

Плотность жилого фонда    – 17700 м² : 3,96га =  4470м²/га.

3.4. Транспортное и пешеходное движение.

Проектом планировки предусмотрена организация транспортного и пешеходного движения по проектируемым межквартальным улицам, проездам и тротуарам в увязке со сложившейся поселковой улично-дорожной сетью, а также основными положениями транспортной схемы генерального плана г. Миллерово. Запроектированы улицы и дороги  жилой застройки с возможностью двустороннего движения легкового, грузового и спецтранспорта, а  также противопожарного обслуживания с шириной проезжей части 6,0 м. Предусмотрена возможность подъезда к каждому домовладению, общественным центрам и к коммунальной зоне.

Движение пешеходов предусматривается по тротуарам вдоль проезжих частей улиц и проездов. Тротуары и проезжая часть разделяются полосами зеленых насаждений.

Проектом предусматривается создание улиц с поперечным профилем городского и сельского типа с асфальтобетонным покрытием проезжих частей и устройством, при невозможности продольного водоотведения, кюветов с закрепленными стенками.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для условий «транспорт - транспорт» при скорости движения 40 и 60 км/ч должны быть соответственно не менее, м: 25 и 40. Для условий «пешеход – транспорт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движения транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 840 и 1050 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), деревьев и кустарников высотой более 0,5 м.

Территории улиц и придомовые территорий должны быть освещены в темное время суток уличными светильниками или фонарями.

Предусматривается 214 стояночных мест для автомашин, в том числе 10 для ММГ населения.

Поперечные профили улиц представлены на чертеже схемы организации улично-дорожной сети.

3.5. Озеленение

Проектом планировки предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которые необходимы для улучшения микроклиматических условий, т.е. создание благоприятных возможностей для отдыха людей, повышение эстетических достоинств среды обитания, снижение уровня солнечной радиации, снижение общего шумового фона, уменьшение количества пыли и повышение относительной влажности воздуха. Озеленение участков жилого района предусмотреть как целостную и непрерывную систему озелененных пространств – на участках застройки, вдоль улиц и проездов, территории коммунальной застройки. 	При озеленении дворовых пространств жилых групп, деревья и кустарники следует концентрировать в живописные группы с использованием микрорельефа, в особенности в местах тихого отдыха.

Насаждения специального назначения высаживают вдоль улиц и дорог. При озеленении дорог необходимо создать такие условия, чтобы яркие краски зеленых насаждений не отвлекали водителей. На перекрестках должны быть созданы углы видимости. На расстоянии 20 м от них не должны высаживаться зеленые насаждения. В ассортимент следует включать деревья, устойчивые к загазованности: каштан, липа, клен остролистный и др.

Ассортимент древесно-кустарниковых пород, рекомендуемых для озеленения:

Деревья: туя восточная, биота восточная, ель голубая, сизая, сосна крымская, туя западная, береза бородавчатая и плакучая, дуб красный и черешчатый, ива плакучая, вавилонская, клен остролистный и Шведлера, клен серебристый, рассеченолистный, каштан конский, липа крупнолистная, орех черный, платан кленолистный, рябина обыкновенная, тополь пирамидальный и другие.

Кустарники: барбарис обыкновенный, дерен кроваво-красный, калина «бульдонеж» и магония падуболистная, самшит вечнозеленый, скумпия, спирея Вангутта, снежноягодник белый, сирень, можжевельник, будлея и т. д.

Для вертикального озеленения: глициния китайская, виноград девичий пятилистоглавый, плющ обыкновенный, плетистые розы, клематисы.

Декоративные газоны:

а) райграс пастбищный — 40%, мятлик луговой	- 15%, тимофеевка — 15%, овсяница — 15%, овсяница тонколистая — 15%;

б) райграс пастбищный 	- 10%, мятлик луговой — 10%, овсяница красная — 30%, овсяница луговая - 50%.

Цветочные растения:

Астры, тегетис, бегония вечноцветущая, дельфиниум, ромашка, львиный зев, петуния, портулак, сальвия блестящая, виола, гвоздика турецкая, георгина однолетняя, нарциссы, тюльпаны, пионы, розы, рудбекия и др.

3.6. Мероприятия по созданию среды жизнедеятельности

инвалидов и маломобильных групп населения (МГН)

В целях создания комфортной среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (далее – МГН) проектом планировки и межевания жилой застройки решена  задача  безопасности путей движения и территорий проживания.

Проектом предусмотрены удобные пешеходные связи внутри жилой застройки, а также возможность подъезда к каждому жилому дому. Ширина тротуаров со стороны подъезда принята не менее 1,5 м, т. е. с учетом габаритов кресел-колясок МГН.  Предусматривается 10 стояночных мест для автомашин  ММГ населения.

В последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать поперечный уклон 1 – 2 %, продольный уклон не более 5 %, высоту бордюров пешеходных путей – не менее 0,05 м, высоту бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжими частями улиц и проездов, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения – с превышением не более 0,04 м.

3.7. Предложения по межеванию территорий

Проект межевания территории  жилой застройки разработан в целях установления границ формируемого земельного участка.

Проект межевания  на земельный участок выполнен на топографической съёмке  в 2014 г. в системе координат МСК-61.

Межеванием охвачены участки, предполагаемые под новое жилищное строи-тельство.

Проектом планировки были определены красные линии территории застройки, внутри которой проектом межевания устанавливаются границы формируемых земельных участков.

3.8. Развитие инженерно-технической инфраструктуры

Все планируемые к размещению здания и сооружения  должны быть  присоединены к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствие с техническими условиями эксплуатирующих организаций, которые будут получены на последующих стадиях проектирования.

Схема размещения инженерных сетей (водоснабжение, газоснабжение и электроснабжение) и сооружений выполнена с учетом потребностей проектируемых зданий и сооружений в инженерном обеспечении.

На данной стадии проектирования размещены внутриплощадочные сети проектируемой застройки, определены основные коридоры коммуникаций и расположение их в плане. Расчеты на инженерное обеспечение выполнены по укрупненным нормативным показателям. Точные расчеты потребления воды, газа, электроэнергии будут выполняться в последующих стадиях проектирования.

3.8.1. Водоснабжение, водоотведение

Данным разделом решается схема водоснабжения и водоотведения  жилой застройки в границах земельных участков с кадастровым номером: 61:54:0131601:56 в   г. Миллерово Ростовской области.

В основу проектных решений положены следующие материалы:

-   план красных линий  проекта планировки;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- задание на разработку градостроительной документации.

Водоснабжение

Водоснабжение предполагается выполнить от городских сетей водоснабжения  г. Миллерово с подключением к существующей сети Ду= 150мм. Вода – из системы артскважин,  питьевого качества. Водовод, попадающий под территорию застройки, переносится с подключением к  существующей сети       Ду= 150мм.

Водопотребление:

Определение расчетных расходов в системах водоснабжения и канализации выполнено по СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

Исходные данные:

Количество жителей – 885 человека;

Общий расход на 1 потребителя – 230 м³/сут.

Расчетный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды жилого комплекса рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m = | qж Nж |
| --- | --- |
|  | 1000 |

где 	qж – удельное водопотребление, определяемое по табл. 1

СНиП 2.04.02-84* и равно 230 л/сут на человека;

Nж – расчетное число жителей 885 человек.

Qсут= 885 х  230  : 1000 =203,55 м3/сут.

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления:

Qсут. max =к сут. max Qсут. m = 1,1 х 203,55= 223,9 м3/сут;

где	ксут. – коэффициент суточной неравномерности водопотребления

принимается равным   ксут.max = 1,1

Расчетный часовой расход воды:

Qч.max = Кч.max× Qсут. max/24 = 2,52 × 223,9/ 24 =23,5 м3/ч;

где Кч.max= αmax× βmax= 1,2×2,1= 2,52;

где α – коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий и

другие местные условия, равен   αmax= 1,2

β – коэффициент, учитывающий число жителей принимаемый по табл. 2

СНиП 2.04.02-84* и равен   βmax= 2,1

Полив зелёных насаждений.

Расход воды помывку улиц и на полив зеленых насаждений принят из расчета

60 л на человека (СНиП 2.04.02-84* табл. 3 примечание 1) и  составит:

число жителей – 885 чел.,  полив из расчета  60 л на человека.

Суточный расход на полив зелёных насаждений:

885 х 60/ 1000 = 53,1 м3/сут.

Итого:  общий среднесуточный расход воды составит:

Q ср.сут. =  223,9  + 53,1= 277,0 м3/сут.

Максимальный часовой расход:    К час. мax = 1,3 х 2,0 = 2,6

Q час = 277 х 2,6 / 24 = 30,0 м3/час.

Итого:  суточный расход воды 	– 277,0 м3/сут;

- максимально-часовой	– 30,0м3/ч;

Схема сети водоснабжения

Внутриплощадочные сети водоснабжения  приняты совмещенными  хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, кольцевые, из полиэтиленовых труб «питьевая».

На водопроводной сети предусмотрены колодцы с запорной арматурой и пожарный гидрант. Запорная арматура установлена с учетом возможности отключения каждого дома от внутриплощадочной сети.

Учет расходуемой воды в проектируемых застройках производится водомерами. Водомеры будут установлены в каждом секторе в наружных колодцах, а также по квартирно.    Согласование по выбору места и тип водомера, будет определяться  ОАО «Водоканал» при выдаче технических условий на подключение к проектируемой сети.

Пожаротушение

Для наружного пожаротушения предусматривается пожарный гидрант  на проектируемой  сети водопровода Ду=150 мм  на расстоянии не более чем 200 м от объекта пожаротушения. Расход воды  на наружное пожаротушение принять согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».   У места расположения пожарного гидранта предусмотреть установку флуоресцентных указателей согласно ГОСТ 12.4.009-83*, ГОСТ Р12.4.026-2001. Освещение знака - уличными светильниками, расположенными не далее 5,0м от знака.

Расход на пожаротушение принят:

- на наружное пожаротушение – 35 л/сек.;

- на внутреннее пожаротушение – 5 л/сек.

Для установки отключающей арматуры и пожарных гидрантов на проектируемой сети водопровода предусмотреть колодцы Ду1500мм из сборных ж/б элементов.

Водоотведение

Водоотведение хоз-бытовых стоков жилой застройки осуществляется в существующую сеть канализации  Д 386 мм к КНС с последующей откачкой в систему городских очистных сооружений.

Водоотведение:

- суточное				–223,9 м3/сут;

- максимально-часовое		–23,5 м3/ч.

Внутриплощадочные сети ливневой канализации не предусматриваются. Ввиду отсутствия городской сети канализации ливневые стоки от жилищного участка  отводятся по уклонам рельефа и автодорогам в пониженные места рельефа местности.

3.8.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение новой жилой застройки будет осуществляться за счет индивидуальных отопительных котлов на газовом топливе, устанавливаемых в каждой квартире и  жилом доме, при условии возможности газификации проектируемого участка. Котлы двухконтурные, обеспечивающие отопление и горячее водоснабжение.

Расход газа приведен в разделе 2.9.6 «Газоснабжение».

3.8.3. Электроснабжение

Электроснабжение  осуществляется  от сетей 10 кВ с установкой КТП   для снижения напряжения до 380 В. Подключение будет осуществляться в соответствии с «Правилами технологического присоединения» ОАО «Донэнерго» - см. письмо № 10/319 от 21.08.13 г.

Данным разделом проекта предлагается схема сетей электроснабжения жилых кварталов  застройки проектируемой территории.

Расчет потребляемой электроэнергии:

Дома Т5С, Т14С, Т15С

1. Напряжение токоприемников – 380/220В.

2. Категория надежности – III-я

3. Назначения помещений - жилой дом на  29 квартир.

Руд –  удельная электрическая нагрузка, Руд=1,3 кВт/кв (т.6.1,Л1).

Всего домов – 8.

Расчет электрической нагрузки по квартирами и общедомовым помещениям:

РКВ=n х Руд (п.6.2, Л1), где  n – число квартир.

Принимаем повышающий коэффициент, учитывающий возможность установки сплит-систем, К=1,05.

Тогда Р1.ж = Руд. Х n х К = 1,3 х 29 х 8  х 1,05= 316,7 кВт.

Дом Т13С

1. Напряжение токоприемников – 380/22В.

2. Категория надежности – III-я

3. Назначения помещений - жилой дом  на 12 квартир.

Руд –  удельная электрическая нагрузка, Руд= 2,0кВт/кв (т.6.1,Л1).

Всего домов – 12

Расчет электрической нагрузки по квартирам и общедомовым помещениям:

РКВ=n х Руд (п.6.2, Л1), где  n- число квартир

Принимаем повышающий коэффициент, учитывающий возможность установки сплит-систем, К=1,05.

Тогда Р1.ж = Руд. х К = 2,0 х 12 х 12  х 1,05= 302,4 кВт

Дома Т16С и Т17С

1. Напряжение токоприемников – 380/22В.

2. Категория надежности –  III-я,

3. Назначения помещений -  жилой дом   на 15 квартир.

Руд –  удельная электрическая нагрузка, Руд=1,8  кВт/кв (т.6.1,Л1).

Всего домов – 2

Расчет электрической нагрузки по квартирам и общедомовым помещениям:

РКВ=n х Руд (п.6.2, Л1), где  n- число квартир.

Принимаем повышающий коэффициент, учитывающий возможность установки сплит-систем, К=1,05.

Тогда Р1.ж = Руд. х n х К = 1,8 х 15 х 2  х 1,05= 56,7 кВт.

Дом Т52С

1. Напряжение токоприемников – 380/22В.

2.Категория надежности –  III-я,

3.Назначения помещений -  жилой дом   на  14 квартир

Руд –  удельная электрическая нагрузка, Руд=1,85 кВт/кв (т.6.1,Л1).

Всего домов – 2

Расчет электрической нагрузки по квартирам и общедомовым помещениям:

РКВ=n х Руд (п.6.2, Л1), где  n- число квартир.

Принимаем повышающий коэффициент, учитывающий возможность установки сплит-систем, К=1,05.

Тогда Р1.ж = Руд. х n х К = 1,85 х 14 х 2 х 1,05=  54,4 кВт

Всего: 730,2 кВт.

Встроенные помещения общего назначения

1. Напряжение токоприемников – 380/22В.

2. Категория надежности – II-я,

3. Назначения помещений – помещения общего назначения

Рм= 2 х 10 кВт = 20 кВт.

Магазин

1. Напряжение токоприемников – 380/22В.

2. Категория надежности – II-я.

Количество магазинов – 1.

Рм= 1 х 10 кВт = 10 кВт.

Наружное освещение

1. Напряжение токоприемников – 380/22В.

2. Категория надежности – III-я.

Рн.о.=20 кВт.

Общая нагрузка по  III категория надежности составляет  750,2 кВт.

Нагрузка по  II категория надежности составляет  30 кВт.

Итого: 780,2 кВт

Предполагается  установить КТП 2 Х 400  КВА.

Наружное освещение территории в жилых кварталах  и  улично-дорожной сети предусмотреть  светильниками с энергосберегающими  лампами на металлических  или железобетонных опорах  с кабельной подводкой питания. Управление наружным освещением предусмотреть централизованным из трансформаторной подстанции. Кабели 6 кВ, 0,4 кВ прокладывать в земле на глубине 0,7 м. Защита кабелей в местах пересечений с автодорогой  должна осуществляться стальными трубами,  с другими коммуникациями – асбестоцементными трубами с соблюдением габаритов  пересечений согласно требованиям ПУЭ п. 2.3.94-2.3.96.

При последующих стадиях проектирования необходимо учитывать применение

малоэнергоёмкого  оборудования и технологий в комплексе с мероприятиями по

рациональному использованию электроэнергии.

3.8.4. Газоснабжение

Газоснабжение жилищного комплекса  - от установки  ГРП, снижающей давление газа до низкого, требующегося для использования в газовых плитах и отопительных двухконтурных котлах, устанавливаемых в каждой квартире.      Возможность подключения газа - см. ТУ № 20-01.1ТУ-02/593/2 от 28 августа 2013 от филиала Миллеровский ОАО «Ростовоблгаз».

Данным разделом предлагается схема газоснабжения земельного участка, выполненная на основе плана красных линий проекта планировки,  в соответствии со СНиП 42-001-2002 «Правила безопасности систем газораспределения и

газопотребления», СНиП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Для расчета потребности объемов газоснабжения проектом приняты следующие данные:

общее количество квартир – 434, в том числе    однокомнатных – 271 кв.,

двухкомнатных – 87 кв.,   трехкомнатных – 76 кв.

Предусматривается установка четырехконфорочных газовых плит

Qmax = 1,23 м3/час и  газовых котлов с закрытой камерой сгорания мощностью 18 – 20 кВт  Qmax = 2,3 м3/час , также мощностью 24 кВт   Qmax = 2,8 м3/час.

Коэффициент одновременности использования газовыми плитами  -  0,2

Коэффициент одновременности использования водонагревателей  -  0,85

Общий расход газа с учетом коэффициента одновременности действия газовых приборов составляет:   979,8 м3/час.

Диаметры газопроводов будут рассчитаны при выполнении рабочего проекта, после получения технических условий  от  ОАО «Ростоблгаз».

В соответствии с законодательством Российской Федерации газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов. Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей производятся при строгом выполнении требований по сохранности сетей.

Для газораспределительных сетей устанавливается следующая охранная зона:

- вокруг отдельно стоящих газораспределительных пунктов в виде территории, ограниченной замкнутой линией;

- вдоль трасс из стальных газопроводов в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой стороны.

3.8.5. Сети связи

Проект телефонизации и радиофикации нового жилого микрорайона  возможно выполнить   после получения технических условий от ОАО «Ростелеком».

Телефонизация, подключение к сетям интернета и кабельным сетям выполняется жителями домов самостоятельно  в зависимости от необходимости.

3.8.6. Санитарная очистка территории

Для санитарной очистки территории необходимо заключить договор с соответствующей специализированной организацией, осуществляющей сбор и вывоз хозяйственно-бытовых отходов.

Санитарная очистка территории будет осуществляться сбором твердых бытовых отходов в дворовые мусоросборники, устанавливаемые на огражденных

контейнерных площадках с водонепроницаемым покрытием, с вывозом ежедневно в теплый период и раз в 3 суток в холодный период года на полигон твердых бытовых отходов. Контейнерные площадки устанавливаются на расстоянии не ближе 20 метров от жилых домов.

В комплекс санитарной очистки входит уборка улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого уличного мусора, который собирается в мусоросборники и вывозится на полигон ТБО.

Количество твердых бытовых отходов на 1 жителя в год принимается 300 кг или 1,0 м3.

885 х 300 кг (1 м3) = 265,5 тонны/год.

3.9. Основные технико-экономические показатели проекта планировки

| №№ п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние на 2014 год | Расчетные показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I очер. | II очер. | III очер. |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории – всего | га | 3,96 | 0,919 | 0,919 | 2,125 |
|  | - под многоквартирную малоэтажную застройку | га | - | 0,446 | 0,447 | 1,0358 |
|  | - спортивные площадки | га | - | 0,0359 |  |  |
|  | - зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | 0,473 | 0,473 | 1,0891 |
|  | - общественная зона (магазин) | га | - | 0,063 | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них: | га | - | 0,473 | 0,473 | 1,0891 |
|  | -зеленые насаждения общего пользования | га | - | 0,100 | 0,101 | 0,2550 |
|  | - коммунальная и общественная зона | га | - | 0,372 | 0,372 | 0,8341 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки |  | - | 0,48 |  |  |
| 2. | Население: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | - | 0,180 | 0,180 | 0,525 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | 224 |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь малоэтажных многоквартирных жилых домов | тыс. кв. м. | - | 3,611 | 3,611 | 10,4776 |
| 3.2 | Этажность малоэтажных многоквартирных жилых домов | этаж | - | 3 |  |  |
| 4. | Объекты социально-бытового и общественного обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Магазин | га | - | 0,063 |  | - |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 0,043 | 0,044 | 0,088 |
| 5.2 | Стоянки для временного хранения легковых автомобилей, всего | маш - мест | - | 32 | 40 | 142 |

ВИЗУАЛИЗАЦИИ:

ПРИЛОЖЕНИЯ: